10. Графическое обозначение технологической оснастки в документации

10. 1. Рекомендации по выбору типа привода зажимных устройств

При выборе типа привода ЗУ в соответствии с требованиями технического процесса обработки деталей на станке должны быть обеспечены необходимая сила, жесткость и точность зажима заготовки с заданными отношениями их размера.

Привод ЗУ должен обеспечить безопасность и надежность работы станка, возможно меньшие затраты времени и энергии на зажим и разжим, простоту управления. Конструкция привода ЗУ должна быть компактной и технологичной.

Тип привода ЗУ выбирают на основании сопоставления преимуществ и недостатков различных возможных вариантов для конкретных условий работы. Использования общего привода станка для привода ЗУ ограничивает свободу выбора места его установки и выгодно только при благоприятной компоновке станка. Такой тип привода ЗУ широко применяют в токарных и некоторых других автоматах.

Индивидуальный привод ЗУ не ограничивает свободу выбора места установки ЗУ.

Достоинства гидропривода:

- возможность применения сравнительно выгодных давлений масла (до 10 МПа и выше), что позволяет создавать большую силу зажима;

- работает плавно, бесшумно;

- обеспечивает заданную производительность и точность.

Недостатки гидропривода:

- высокие требования и точность изготовления деталей гидропривода и поэтому высокая стоимость;

- наличие утечек масла в сопряжениях;

- необходимость иметь насосную станцию;

- режим работы гидропривода в большей мере зависит от вязкости масла и от температуры;

- гидропривод ЗУ выгодно использовать только, если на станке имеется своя гидросистема;

- изменение силы зажима при колебаниях давления в сети;

- опасность вырыва детали в случае внезапного падения давления в сети;

- необходимость постоянного подержания давления в сети из-за утечек и потому повышенный расход энергии.

Преимущества пневмопривода:

- простота конструкции благодаря возможности использования централизованного источника сжатого воздуха;

- большая скорость срабатывания по сравнению с гидроприводом;

- короче возвратные трубопровода;

- предъявляются меньшие требования в отношении герметичности;

- работа пневсистем в меньшей степени зависит от изменений температуры.

Недостатки пневмопривода:

- большие габариты;

- шум при работе;

- изменение силы зажима при колебаниях давления в сети;

- опасность вырыва детали в случае внезапного падения давления в сети.

Достоинства электромеханических ЗУ с индивидуальным электродвигателем:

- позволяет создавать любые необходимые силы зажима;

- наиболее просто осуществлять дистанционное управление;

- обеспечивают быстродействие и малые расходы энергии, т. к. электродвигатель работает кратковременно в режиме зажима и разжима.

Пневматические, гидравлические, электромеханические ЗУ широко используются в агрегатных станках и автоматических линиях, электромеханические на тяжелых станках.

Графическое обозначение зажимных устройств.

Таблица 10.1 Зажимные устройства.

|  | Наименование устройства зажима | Обозначение устройства зажима на всех видах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пневматическое | P |
| 2 | Гидравлическое | H |
| 3 | Электрическое | E |
| 4 | Магнитное | M |
| 5 | Электромагнитное | EM |
| 6 | Прочее | Без обозначения |

10.2. Графическое обозначение опор, зажимов, установочных устройств в технологической документации.

ГОСТ устанавливает графическое обозначение опор, зажимов и установочных устройств, применяемых в технологической документации.

При графическом обозначении необходимо руководствоваться следующими правилами:

- обозначение рельефа рабочей поверхности наносят на обозначение соответствующей опоры, зажима или установочного устройства;

- обозначение видов устройств зажимов наносят слева от обозначения зажимов;

- количество точек приложения силы зажима к изделию следует записывать справа от обозначения зажима;

- на схемах допускается несколько обозначений одноименных опор на каждом виде заменят одним с обозначением их количества;

- на схемах, имеющих несколько проекций, допускается на отдельных проекциях не учитывать обозначения опор, зажимов и установочных устройств, если их положение однозначно определено на одной плоскости;

- на схемах допускается обозначение двойного зажима

В табл. 10.2 показаны примеры нанесения обозначений опор, зажимов и установочных устройств на схемах.

В табл. 1.1 и 10.3 показаны примеры схем установов деталей в приспособлениях на картах технологических процессов их изготовления.

Таблица 10.2 Примеры нанесения обозначений опор, зажимов, установочных устройств на схемах

| Центр неподвижный |  |
| --- | --- |
| Центр рифленый |  |
| Центр вращающийся |  |
| Центр плавающий |  |
| Центр обратный вращающийся с рифленой поверхностью |  |
| Патрон поводковый |  |
| Люнет подвижный |  |
| Люнет неподвижный |  |
| Оправка цилиндрическая |  |
| Оправка коническая роликовая |  |
| Оправка резьбовая, цилиндрическая с наружной резьбой |  |
| Оправка шлицевая |  |
| Оправка цанговая |  |
| Опора регулируемая со сферической выпуклой рабочей поверхностью |  |
| Зажим пневматический с цилиндрической рифленой рабочей поверхностью |  |

Таблица 10.3 Примеры схем установа деталей в приспособлениях на картах технологических процессов

| В тисках с призматическими губками и пневматическим зажимом |  |
| --- | --- |
| В кондукторе с центрированием на цилиндрический палец с упором на три неподвижные плоские опоры и с применением электрического устройства двойного зажима, имеющего сферические рабочие поверхности |  |
| В трехкулачковом патроне с механическим устройством зажима, с упором в торец, с поджимом вращающимся центом и с креплением в подвижном люнете |  |

Контрольные задания.

Задание 10.1.

Достоинства и недостатки гидропривода.

Задание 10.2.

Преимущества и недостатки пневмопривода.

Задание 10.3.

Графическое обозначение зажимных устройств.